陕西省地下水取水工程管理办法

第一条  为加强地下水取水工程监督管理，严格保护、合理开发地下水，根据《陕西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《陕西省地下水条例》等有关法律法规，制定本办法。

第二条  本省行政区域内各类取水井、回灌井、注水井、地源热井（包括地下水源热泵井和地埋管地源热泵井）、集水廊道及其配套设施的建设管理等活动，适用本办法。

开采矿藏或者建设地下工程疏干排水等活动，依照本办法相关规定执行。

第三条  省水利厅统一负责全省地下水取水工程的监督管理。省地下水管理监测局具体负责全省地下水取水工程的日常监督管理。

市、县（区）水行政主管部门负责本行政区域内地下水取水工程的监督管理，并确定地下水管理机构具体负责地下水取水工程的日常监督管理。

第四条  建设地下水取水工程、开采矿藏或者建设地下工程疏干排水，按照取水许可审批权限，由有审批权限的水行政主管部门所属地下水管理机构进行监督管理。

不需要申领取水许可证的地下水取水工程，由工程所在地的县级地下水管理机构负责监督管理。跨行政区域的由共同的上一级地下水管理机构负责监督管理。

第五条  建设地下水取水工程的，建设单位或者个人应当在施工前提交施工方案和施工单位资质证明。施工方案包括地下水取水工程施工方案报告书和报告表。

在城市规划区以外，为家庭生活200米）或者每小时出水量大于60立方米（含60立方米）的取水井，建设单位或个人应当编制施工方案报告书。单井钻井（孔）深度小于200米或者每小时出水量小于60立方米的取水井，建设单位或者个人应当填写施工方案报告表（附件1）、零星散养圈养畜禽饮用等月取用地下水量不超过50立方米的凿井工程，可不提交施工方案，但应当按照本办法第十三条规定进行登记。

第六条  地源热井、回灌井、注水井以及单井钻井（孔）深度大于200米（含。

地下水取水工程施工方案报告书主要包括以下内容：

1、工程基本情况：工程概况、用途、取水量（回灌量、注水量）、工程量等。

2、场地和地质情况：场地地形地貌、工程地质条件、水文地质条件、区域地下水开发利用现状等。

3、工程结构设计：取水井（回灌井、注水井）或钻孔深度、开孔及终孔直径、开采（回灌、注水）层段及井管材料、规格、长度、滤水结构、封闭位置和材料、计量设施等，并附综合柱状图。

4、工程施工：施工主要设备、施工工艺、施工方法、技术指标、质量和安全保障措施、进度计划等。

地下水源热泵井施工方案报告书还应当包含地下水监测设施设备设置情况及水位、水量、水质监测工作计划等内容。

第七条  开采矿藏或者建设地下工程疏干排水，设计日排水量或者按用水定额核算日排水量大于2000立方米（含2000立方米）的，采矿单位或者建设单位应当编制疏干排水方案报告书；设计日排水量或者按用水定额核算日排水量小于2000立方米的，采矿单位或者建设单位应当填写疏干排水方案报告表（附件2）。

疏干排水方案报告书主要包括以下内容：

1、工程基本情况：工程概况、排水目的、排水量、疏干排水工程量等。

2、场地和地质情况：场地地形地貌、工程地质与区域水文地质条件、地下水位标高、水位降低深度、基坑开挖面积和深度、支护形式、降水对地下水及周边环境的影响及处理措施等。

3、降水方案：采取的降水方法和排水途径。采用井点降水的参照本办法第六条第二款第三项要求编制，并说明降水井的封填措施；采用集水井降水的，说明抽水设备、排水沟及集水井位置等。附降水平面布置图。

4、降水施工：降水施工设备、降水设备、施工工艺、施工方法、技术指标、质量和安全保障措施、进度计划等。

5、地下水监测：监测设施设备设置情况及水位、水量、水质监测工作计划等。

第八条  地下水管理机构应当自收到施工方案或者疏干排水方案之日起5个工作日内对材料进行审查，并根据下列不同情形分别作出处理：

（一）材料齐全、符合要求，属于本级管辖的，予以受理；

（二）提交的材料不完备的，应当一次性告知申请人补正；

（三）不属于本级管辖范围的，告知申请人向有管辖权限的机构提出申请。

第九条  地下水管理机构应当自受理施工方案、疏干排水方案之日起20个工作日内，组织有关专家和单位进行审查，提出审查或批准意见。

建设单位或者个人应当按照审查通过的施工方案或疏干排水方案和有关技术规范组织施工，并接受地下水管理机构的监督检查。

第十条  建设单位或者个人应当在地下水取水工程建成后30日内向地下水管理机构提出核验申请，并提交下列资料：

（一）工程所在位置的地理坐标、高程和平面位置图；

（二）单井实际井深、井径和水文地质钻孔柱状图；

（三）抽水试验报告、水质化验报告和试运行报告；

（四）取水设备性能以及计量设施设备配置情况；

（五）水行政主管部门要求提供的其他有关资料。

第十一条  地下水管理机构应当自收到建设单位或者个人提交的地下水取水工程核验申请及资料之日起20日内，对地下水取水工程进行现场核验，出具核验意见。核验合格的，由申请人按照取水许可相关规定，申请办理取水许可证；核验不合格的，不得办理取水许可证。

第十二条  地下水管理机构应当建立统一的地下水取水工程登记信息管理系统。县级地下水管理机构具体负责本行政区域内所有已建成地下水取水工程造册登记，建立档案；省市地下水管理机构做好本行政区内地下水取水工程登记信息的审核汇总，实行动态管理。

登记内容应当包括工程位置、产权人、工程特性、设备运行和管理使用情况等（附件3）。

第十三条  新建地下水取水工程，产权单位或者个人应当在工程建成运行之日起30日内到工程所在地县级地下水管理机构办理登记手续。

第十四条  对依法关停和报废的地下水取水工程，产权单位或者个人应当在工程停止取水之日起30日内到工程所在地县级地下水管理机构办理登记或者注销手续，并按照有关规范要求实施填埋。

对依法关停但成井条件好、水质水量有保证的自备地下水取水工程，可以进行封存处理，纳入地下水应急水源体系。

第十五条  县级地下水管理机构应当对地下水取水工程登记信息进行汇总分析，编制当年地下水取水工程年报，于次年1月10日前报送市级地下水管理机构；市级地下水管理机构1月20日前报送省地下水管理机构。

第十六条  各级水行政主管部门应当加强对地下水取水工程建设管理的组织领导，建立健全地下水取水工程监督管理规章制度，加强地下水工作队伍建设，保障工作经费和装备。

第十七条  各级水行政主管部门及其所属的地下水管理机构和工作人员，应当依法履行地下水取水工程监督管理职责。对未依法履行职责的，依照有关规定追究责任。

第十八条  建设单位或者个人违反本办法规定的，由县级以上地下水管理机构依照《陕西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《陕西省地下水条例》等有关法律法规查处。

第十九条  本办法自2017年8月1日起实施。2009年9月4日陕西省水利厅印发的《陕西省地下水取水工程建设管理办法》（陕水发［2009］65号）同时废止。

附件：1

地下水取水工程施工方案报告表

| 一、工程基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 建设地点 |  |
| 取水用途 |  | 取水量（m3） |  |
| 取水许可审批机关 |  | 工程投资（万元） |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 开工日期 | 年 月 日 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 二、场地和地质情况 |  |  |  |
| 1、场地地形、地貌、施工条件及周边施工环境： |  |  |  |
| 2、场地地质与水文地质（地层岩性、含水层厚度、分布、埋藏条件等）： |  |  |  |
| - 3、地下水开发利用现状（周边已有机井数量、类型、用途、出水量等；是否对第三者的用水权益造成影响）： |  |  |  |
| 三、工程结构设计 |  |  |  |
| 1、井口结构（井台、井盖、护管和泵座等）： |  |  |  |
| 2、井壁管结构（钻孔深度、开孔及终孔直径、井壁管类型、规格、长度、封闭材料等）： |  |  |  |
| 3、过滤器结构（滤水管及滤料的类型、规格、位置、长度等）： |  |  |  |
| 4、沉淀管结构及工程配套设施（沉淀管类型、规格、位置、长度等；配套水泵与计量设备）： |  |  |  |
| 5、综合柱状图： |  |  |  |
| - 四、工程施工 |  |  |  |
| 1、施工设备、钻进方法、施工工艺： |  |  |  |
| 2、施工方法、技术指标： |  |  |  |
| 3、质量和安全保障措施： |  |  |  |
| 4、劳动力组织与施工进度计划： |  |  |  |
| 五、工程验收计划 |  |  |  |
| 计划验收的时间、拟组织参加验收的单位和向水行政主管部门提交的验收资料： |  |  |  |

填表单位（公章）：            填表人：       审批人:        填表日期：   年   月   日

附件：2

开采矿藏、建设地下工程疏干排水方案报告表

| 一、工程基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 建设地点 |  |
| 排水目的 |  | 排水量（m3） |  |
| 取水许可审批机关 |  | 工程投资（万元） |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 开工日期 | 年 月 日 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 二、场地和地质情况 |  |  |  |
| 1、场地地形、地貌、施工条件及周边施工环境： |  |  |  |
| 2、场地地质与水文地质（场地地质构造、场地水文地质特征）： |  |  |  |
| 3、矿藏疏干排水目标含水层情况（地下工程排水说明地下水水位、基坑开挖深度、面积和支护形式）： |  |  |  |
| 4、降水对地下水、周边环境及第三者的影响及处理措施： |  |  |  |

三、疏干排水方案

1、疏干排水方式和排水途径：

2、排水方案（井管钻孔深度、开孔及终孔直径、井管规格、长度，过滤器、排水沟及集水井位置等），井下疏干排水包括钻孔的法兰盘结构及其他防喷装置、水压、水量监测装置等：

3、地下水监测方案（监测点及设施设备设置，监测内容和计划等）：

4、降水平面布置图、竖向图、井孔综合柱状图：

四、工程施工

1、降水施工设备、降水方法、施工工艺：

2、施工方法、技术指标：

3、质量和安全保障措施：

4、劳动力组织与施工进度计划：

填表单位（公章）：            填表人：       审批人:        填表日期：   年   月   日

| 附件3-1： 陕西省地下水取水工程登记表（管井和大口井） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 名称： 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 编码（机构填写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 详细位置： 市（区） 县（市、区） 乡（镇） 街（村） 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （具体位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 地理坐标 |  | 东经 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 井口高程： m |  |  |  |
| 1.6 取用地下水类型（机构填写） |  |  |  |  |  |  |  | □ 浅层地下水 □ 深层承压水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 所在地貌类型区（机构填写） |  |  |  |  |  |  |  | □ 山丘区 □ 平原区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 所在水资源三级区（机构填写） |  |  |  |  |  |  |  | 名称： 3 编码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 是否位于超采区（机构填写） |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 |  | 名称: |  |  |  |  |  |  |  | □ 否 |
| 1.10 是否为规模以上地下水水源地机电井 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 |  | 所在水源地名称： |  |  |  |  |  |  |  | □ 否 |
| 二、管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 管理单位名称： ,隶属关系：□省 □市 □县 □乡, 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 是否办理取水许可证 |  |  | □ 是 |  |  | 许可证编号： 3年取水许可量： 万m3 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.取水许可证审批机关： 水资源费标准： 元/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 水源类型 |  |  |  |  | 2.5 主要取水用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 地下水（矿泉水、地热水除外） |  |  |  |  | □ 城镇生活 □ 乡村生活 □ 工业 □农业灌溉 □地源热泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 矿泉水 |  |  |  |  | □ 饮用（生活） □ 饮用（商业） □ 医疗 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 地热水 |  |  |  |  | □ 供 暖 □ 发 电 □ 医疗 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 是否安装计量设施 |  |  |  |  | □ 是 |  |  |  | □ 在线 □ 非在线 |  |  |  | □ 水表 □ 其他 |  |  |  | □ 否 |  |
| 三、井及含水层信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 成井时间： 年 月 |  |  |  |  | 3.2 井深： m |  |  |  |  |  |  | 3.3 地下水位埋深： m |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 井口井管内径： mm |  |  |  |  | 3.5 单井出水量： m3/h |  |  |  |  |  |  | 3.6 工程类型 |  |  |  | □ 管井 □ 大口井 |  |  |
| 3.7 井壁管材料 |  |  |  | □ 钢管 □ 铸铁管 □ 钢筋混凝土 □ 混凝土 □ 塑料 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 配套设备 | 水泵型号： ，额定扬程： m，额定流量： m3/h，额定功率： kw/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 取水层位分层描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 水温： ℃ |  |  |  |  |  |  | 3.11 水质类别： 3 |  |  |  |  |  |  | 3.12 pH值： 3 |  |  |  |  |
| 3.13 总硬度(以CaCO3计)： mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.14 浊度： NTU |  |  |  |  |
| 3.15 是否封废 □ 否 □ 是 □ 封停 □ 报废 封废日期： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）：                填表人：      审批人：    填表日期：   年   月    日

填表说明：

表中所有选项均为单项选择，表中有“□”备选的，填写时应在备选项前的“□”内打“√”。时间填写格式采用××××年××月××日。

1.1名称：按照管理单位或个人对该井的命名填写，如××村8号井、××地热水5号井。

1.2编码：县级地下水管理机构严格按照省级地下水管理机构规定的编码要求填写。

1.3详细位置：填写该井所在的详细位置，如填到××村××组张××家院内。

1.4地理坐标：填写该井所处的经度和纬度，采用度、分、秒的形式，其中秒保留一位小数。坐标系采用CGCS2000或WGS84。

1.5井口高程：填写井口位置高程（m），保留一位小数，高程采用1985国家高程基准。

1.6取用地下水类型：浅层地下水是指与当地大气降水和地表水体有直接水力联系的潜水以及与潜水有密切水力联系的承压水。深层承压水是指埋藏相对较深、与当地大气降水和地表水体没有密切水力联系而难以补给的承压水。对于混合开采的，按照取水量所占比重较大的类型填写。

1.7所在地貌类型区：按该井所在的位置属于山丘区或平原区选择。

1.8所在水资源三级区：按该井所在的水资源三级区填写，要求同一水资源三级区名称和编码一致。

1.9是否位于超采区：按照该井所在位置是否位于超采区范围填写，若选择“是”，必须填写所在超采区的名称。超采区范围和名称参照《陕西省地下水超采区划定与保护方案》。

1.10是否为规模以上地下水水源地机电井：按照该井是否属于规模以上（日取水量不小于0.5万m3）地下水水源地的机电井填写，若选择“是”，必须填写所在水源地的名称。

2.1管理单位名称、隶属关系及联系电话：填写该井管理单位的名称、隶属关系及常用联系电话。已办理取水许可证的，按照取水许可证上登记的取水权人名称填写，未办理取水许可证的，填写该井的实际管理单位名称或个人姓名。

2.2是否办理取水许可证、许可证编号及年取水许可量：对于已办理取水许可证的，选择“是”，并填写许可证书上的编号和年取水许可量（万m3）。对于一证多井的情况，将审批的年取水许可量均分到每眼井的量作为该井的年许可取水量。

2.3.取水许可证审批机关、水资源费标准：按照核发取水许可证的机关名称填写；水资源费（元/m3）标准按照《陕西省水资源费征收标准执行表》填写。

2.4.水源类型：水源类型分为地下水（矿泉水、地热水除外）、矿泉水和地热水，根据该井对应的水源类型选择。具有矿泉水、地热水双重特征的地下水视为矿泉水。

2.5主要取水用途：根据2.4水源类型的选项，选择相对应的主要取水用途，若有两种或两种以上的取水用途，按照取水量所占比重较大的取水用途填写。

2.6是否安装计量设施：若已安装水量计量设施，选择“是”，并选择该井的计量形式。

3.1成井时间：填写该井建成时的年份和月份。

3.2井深：指从井口地面起算至井底的深度，填写登记时的井深（m），保留一位小数。

3.3地下水位埋深：指从井口地面起算至井中水面的深度，填写登记时的地下水位埋深（m），保留一位小数。当地下水上升到地面或超出地面引起地面有积水时，地下水位埋深填写“0”。

3.4井口井管内径：填写井口处井管内径（mm），保留整数。

3.5单井出水量：填写该井每小时的出水量，保留整数。

3.6工程类型：根据该井实际情况选择。

3.7井壁管材料：根据该井井壁材料选择。

3.8配套设备：根据该井选配的水泵，查看水泵铭牌填写水泵型号、额定扬程（m）、额定流量（m3/h）、额定功率（kw/h），数值均保留一位小数。

3.9取水层位分层描述：填写取水层岩性、厚度（m）、潜水水位（m）或承压水顶板埋深（m）。若存在多个取水层，则要求自上而下依次描述。数值均保留一位小数。

3.10水温：填写该井现状条件下地下水温度或多年平均地下水温度（℃），保留整数。

3.11水质类别：根据水质化验分析结果选择“Ⅰ”、“Ⅱ”、“Ⅲ”、“Ⅳ”或“Ⅴ”类。

3.12 pH值：指地下水的酸碱性强弱程度，根据水质化验分析结果填写，保留两位小数。

3.13总硬度(以CaCO3计)：指水中钙镁离子的总量，根据水质化验分析结果填写。

3.14浊度：指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度，根据水质化验分析结果填写。

3.15是否封废：根据该井现状使用的情况选择。若该井已封废，选择“是”，并选择“封停”或“报废”，填写该井封废日

附件3-2：

陕西省地下水取水工程登记表（规模以下机电井和人力井)

| 1.1 名称： |  |  |  |  | 1.2 编码： 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 详细位置： 市（区） 县（市、区） 乡（镇） 街（村） 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （具体位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 工程类型 | □ 规模以下机电井 □ 轻型电力井 □ 人力井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5主要取水用途 | □ 供水 □ 居民生活用水 □ 农业灌溉用水 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 成井时间 ： 年 月 |  |  | 1.7 井口井管内径： mm |  |  | 1.8 井深： m |  | 1.9 单井出水量： m3/h |
| 1.10 井壁管材料 |  | □ 钢管 □ 铸铁管 □ 钢筋混凝土 □ 混凝土 □ 塑料 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 是否封废 |  | □ 否 □ 是 |  | □ 封停 □ 报废 |  |  | 封废日期： 年 月 |  |
| 1.12 所在地貌类型区 |  | □山丘区 □平原区 |  |  | 1.13 所在水资源三级区 |  | 名称 编码 |  |
| 普查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 井口井管内径小于 200mm的灌溉 机电井 | 单井井数： 眼，实际灌溉面积： 亩，年取水量： 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 日取水量小于 20m3的供水机电井 | 单井井数： 眼，实际供水人口： 人，年取水量： 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 人力井 | 单井井数: 眼，实际供水人口： 人，年取水量： 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 轻型电力井 | 单井井数: 眼，实际供水人口: 人，年取水量： 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：              校核人：              校准人:            填表日期：    年    月    日

填表说明：

表中所有选项均为单项选择，表中有“□”备选的，填写时应在备选项前的“□”内打“√”。时间填写格式采用××××年××月××日。

1.1名称：按照管理单位或个人对该井的命名填写，如××村8号井、××地热水5号井。

1.2编码：县级地下水管理机构严格按照省级地下水管理机构规定的编码要求填写。

1.3详细位置：填写该井所在的详细位置，如填到××村××组张××家院内。

1.4工程类型：根据该井实际情况选择。“规模以下机电井”是指井口井管内径小于200mm的灌溉机电井和日取水量小于20m3的供水机电井；“轻型电力井”是指管径及出水量较小，井深较浅，使用照明电抽水，由人力井加泵改造而成的机电井；“人力井”是指以人力或畜力提取地下水的水井，如手压井、轱辘井等。

1.5主要取水用途：根据该井的实际取水用途选择。“供水”是指向城镇生活和工业供水；“居民生活用水”是指居民家庭生活和畜禽用水；“农业灌溉用水”是指农田、林地、草场、鱼塘等用水。若有两种或两种以上的取水用途，按照取水量所占比重较大的取水用途填写。

1.6成井时间：填写该井建成时的年份和月份。

1.7井口井管内径：填写井口处井管内径（mm），保留整数。

1.8井深：指从井口地面起算至井底的深度，填写登记时的井深（m），保留一位小数。

1.9单井出水量：填写该井每小时的出水量，保留整数。

1.10井壁管材料：根据该井井壁材料选择。

1.11是否封废：根据该井现状使用的情况选择。若该井已封废，选择“是”，并选择“封停”或“报废”，填写该井封废日期。

1.12所在地貌类型区：按该井所在的位置属于山丘区或平原区选择。

1.13所在水资源三级区：按该井所在的水资源三级区填写，要求同一水资源三级区名称和编码一致。

1.14普查情况：为导入第一次水利普查成果数据。

附件3-3：

陕西省地下水取水工程登记表（注水井和回灌井）

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 名称： 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 编码（机构填写）： 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 详细位置： 市（区） 县（市、区） 乡（镇） 街（村） 组3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （具体位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 地理坐标 东经 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 井口高程： m |  |  |
| 1.6 注（回灌）水类型 |  |  |  | □ 地表水 □ 地下水 □ 中水 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 所在地貌类型区（机构填写） |  |  |  | □ 山丘区 □ 平原区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 所在水资源三级区（机构填写） |  |  |  | 名称： 1 编码： 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 是否位于超采区（机构填写） |  |  |  | □ 是 |  |  |  |  | 名称： 1 |  |  |  |  | □ 否 |
| 二、管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 管理单位名称： ,隶属关系：□省 □市 □县 □乡, 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 用 途 |  |  |  |  |  |  | □ 石油开采 □ 天然气开采 □ 超采区治理 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、井及含水层信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 成井时间： 年 月 |  |  |  | 3.2 井深： m |  |  |  |  |  |  | 3.3 地下水位埋深： m |  |  |  |
| 3.4 井口井管内径 mm |  |  |  | 3.5 单井注（回灌）水量： m3/h |  |  |  |  |  |  | 3.6 工程类型 |  | □ 注水井 □回灌井 |  |
| 3.7 井壁管材料 |  |  |  | □ 钢管 □ 铸铁管 □ 钢筋混凝土 □ 混凝土 □ 塑料 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 配套机电设备 |  | 水泵型号： ，额定扬程： m，额定流量： m3/h，额定功率： kw/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9注（回灌）水层位分层描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 水温： ℃ |  |  |  |  | 3.11 水质类别： 3 |  |  |  |  |  |  | 3.12 pH值： 3 |  |  |
| 3.13 总硬度(以CaCO3计)： mg/L 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.14 浊度： NTU |  |  |  |  |
| 3.15 是否封废 | □ 否 |  | □ 是 |  |  | □ 封停 □ 报废 |  |  |  | 封废日期： 年 月 |  |  |  |  |

填表人：               校核人：            校准人:          填表日期：      年    月    日

填表说明：

表中所有选项均为单项选择，表中有“□”备选的，填写时应在备选项前的“□”内打“√”。时间填写格式采用××××年××月××日。

1.1名称：按照管理单位或个人对该井的命名填写，如××村8号井、××地热水5号井。

1.2编码：县级地下水管理机构严格按照省级地下水管理机构规定的编码要求填写。

1.3详细位置：填写该井所在的详细位置，如填到××村××组张××家院内。

1.4地理坐标：填写该井所处的经度和纬度，采用度、分、秒的形式，其中秒保留一位小数。坐标系采用CGCS2000或WGS84。

1.5井口高程：填写井口位置高程（m），保留一位小数，高程采用1985国家高程基准。

1.6注（回灌）水类型：按照该井建成运行后实际注水或回灌水类型选择。

1.7所在地貌类型区：按该井所在的位置属于山丘区或平原区选择。

1.8所在水资源三级区：按该井所在的水资源三级区填写，要求同一水资源三级区名称和编码一致。

1.9是否位于超采区：按照该井所在位置是否位于超采区范围填写，若选择“是”，必须填写所在超采区的名称。超采区范围和名称参照《陕西省地下水超采区划定与保护方案》。

2.1管理单位名称、隶属关系及联系电话：填写该井管理单位的名称、隶属关系及常用联系电话。已办理取水许可证的，按照取水许可证上登记的取水权人名称填写，未办理取水许可证的，填写该井的实际管理单位名称或个人姓名。

2.2用途：按该井的建设用途选择。

3.1成井时间：填写该井建成时的年份和月份。

3.2井深：指从井口地面起算至井底的深度，填写登记时的井深（m），保留一位小数。

3.3地下水位埋深：指从井口地面起算至井中水面的深度，填写登记时的地下水位埋深（m），保留一位小数。当地下水上升到地面或超出地面引起地面有积水时，地下水位埋深填写“0”。

3.4井口井管内径：填写井口处井管内径（mm），保留整数。

3.5单井注（回灌）水量：填写该井每小时的注（回灌）水量。

3.6工程类型：根据该井实际情况选择注水井或回灌井。

3.7井壁管材料：根据该井井壁材料选择。

3.8配套设备：根据该井选配的水泵，查看水泵铭牌填写水泵型号、额定扬程（m）、额定流量（m3/h）、额定功率（kw/h），数值均保留一位小数。

3.9注（回灌）水层分层描述：填写注（回灌）水层岩性、厚度（m）、潜水水位（m）或承压水顶板埋深（m）。若存在多个注（回灌）水层，则要求自上而下依次描述。数值均保留一位小数。

3.10水温：填写该井现状条件下地下水温度或多年平均地下水温度（℃），保留整数。

3.11水质类别：根据水质化验分析结果选择“Ⅰ”、“Ⅱ”、“Ⅲ”、“Ⅳ”或“Ⅴ”类。

3.12 pH值：指地下水的酸碱性强弱程度，根据水质化验分析结果填写，保留两位小数。

3.13总硬度(以CaCO3计)：指水中钙镁离子的总量，根据水质化验分析结果填写。

3.14浊度：指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度，根据水质化验分析结果填写。

3.15是否封废：根据该井现状使用的情况选择。若该井已封废，选择“是”，并选择“封停”或“报废”，填写该井封废日期。