- 附件1

- 应急处置工作流程图

群众报告

事发单位报告

监测数据异常

突发环境事件

举报电话12369

交通、消防等部门通报

值班领导

事件核实

前期处置

初步认定级别

应急监测

现场采样

监测数据分析

评估

信息上报

Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级事件

启动环境应急预案

现场指挥部

市突发环境事件应急指挥部

区县人民政府

Ⅳ级环境事件

启动环境应急预案

现场处置

现场污染处置

转移安置人员

医学救援

应急监测

市场监管和调控

信息发布和舆论引导

维护社会稳定

响应升级

响应终止

- 附件2

- 应急指挥部成员单位联系方式

| 序号 | 成员单位 | 分管领导 | 联系电话 | 联络员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市委宣传部 | 郭海军 | 18909198779 | 王乐平 | 15009199019 |
| 2 | 市委网信办 | 陈 涛 | 18992980605 | 李国臻 | 13468794092 |
| 3 | 市生态环境局 | 张建翔 | 13992991677 | 郭戈营 | 13379198635 |
| 4 | 市发展改革委 | 任秦川 | 13909199653 | 梁永锋 | 13571581229 |
| 5 | 市应急管理局 | 张小虎 | 13992954002 | 周志亮 | 18509199536 |
| 6 | 市工信局 | 杨彦奇 | 13509190078 | 王清喜 | 13992983537 |
| 7 | 市公安局 | 仇仲虎 | 13992906881 | 石东虎 | 15353830018 |
| 8 | 市财政局 | 卜志伟 | 18909199921 | 王永奇 | 18109196686 |
| 9 | 市住建局 | 张铁成 | 18809193168 | 马 琪 | 13008500010 |
| 10 | 市城市管理执法局 | 邱彦刚 | 18992912690 | 白 皓 | 18091922327 |
| 11 | 市交通运输局 | 冯 哲 | 13571555308 | 雷晨皓 | 15353220787 |
| 12 | 市文化和旅游局 | 高军成 | 18009198931 | 王贤宏 | 13991583064 |
| 13 | 市水务局 | 水万宏 | 13399191380 | 赵勇宏 | 18509199832 |
| 14 | 市自然资源局 | 雷景豹 | 17802996829 | 付西京 | 15809191502 |
| 15 | 市农业农村局 | 王宾宾 | 18992988863 | 侯 鹏 | 15809192312 |
| 16 | 市林业局 | 王志军 | 13992988367 | 任晓辉 | 15009195090 |
| 17 | 市商务局 | 符迅速 | 15319892078 | 李 洁 | 18829791952 |
| 18 | 市卫健委 | 原育才 | 13319199398 | 惠军胜 | 15353213016 |
| 19 | 市市场监管局 | 石宏伟 | 13389197053 | 吴小丽 | 13992998121 |
| 20 | 市气象局 | 张八强 | 13772877139 | 吴 宁 | 13571571657 |
| 21 | 市民政局 | 封长潮 | 13692976770 | 王妙云 | 13992963311 |
| 22 | 铜川军分区 | 韩 轶 | 18700686669 | 吕 杰 | 18681886530 |
| 23 | 武警铜川支队 | 万 靖 | 18729316600 | 杨佩琪 | 13259199988 |
| 24 | 市消防救援支队 | 李魁涛 | 13992951166 | 王梦瞧 | 18291599119 |

- 附件3

- 应急专家库专家名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务/职称 | 专业 | 工作单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倪红梅 | 女 | 1962.7 | 副站长/正高工 | 环境监测与管理 | 市环境监测站 | 13909190252 |
| 2 | 张淑敏 | 女 | 1973.2 | 站长/高工 | 环境工程 | 市辐射与固废站 | 18292592981 |
| 3 | 李 婷 | 女 | 1984.10 | 副站长/高工 | 环境保护 | 市第一环境监测站 | 13509199182 |
| 4 | 罗俊洛 | 男 | 1965.1 | 副支队长/高工 | 环境保护 | 市生态环境综合执法支队 | 13619190557 |
| 5 | 王翠亚 | 女 | 1975.11 | 科长/高工 | 环境保护 | 市生态环境局 | 15309193793 |
| 6 | 冯 芬 | 女 | 1972.8 | 科长/高工 | 环境保护 | 市生态环境局 | 13909190082 |
| 7 | 张淑敏 | 女 | 1972. 7 | 主任/高工 | 大气科学 | 市气象局 | 18710591669 |
| 8 | 吴 宁 | 女 | 1981.11 | 台长/高工 | 气象服务 | 市气象局 | 13571571657 |
| 9 | 王建利 | 男 | 1965.3 | 副局长/高工 | 水利工程 | 市水务局 | 18609195965 |
| 10 | 杨会蒲 | 女 | 1967.8 | 主任/高工 | 水土保持 | 水旱灾害防御中心 | 18691903526 |
| 11 | 刘天星 | 男 | 1963.9 | 主任 | 应急管理 | 市应急管理局 | 13325399859 |
| 12 | 孙中学 | 男 | 1962.10 | 总工程师/高工 | 化工系有机合成 | 市然气公司 | 18909195955 |
| 13 | 郭三慎 | 男 | 1969. 6 | 科长/高工 | 给排水工程 | 市自来水集团 | 13991591628 |
| 14 | 罗小争 | 男 | 1976.6 | 科长/工程师 | 土地勘测 | 市自然资源局 | 13509193824 |
| 15 | 亓文涛 | 男 | 1964.12 | 主任/工程师 | 环境工程 | 陕西陕煤铜川矿业公司 | 13992922356 |
| 16 | 郗玉平 | 男 | 1968.7 | 政委 | 治安管理 | 市公安局治安管理支队 | 13325391968 |
| 17 | 刘军锋 | 男 | 1969.10 | 副主任医师 | 医学（控感） | 市人民医院 | 18992919967 |
| 18 | 何升印 | 男 | 1963.9 | 科长/副主任医师 | 疾病控制 | 市疾病预防控制中心 | 13992971060 |

- 附件4

- 应急物资储备名录

| 物资库 名称 | 资源名称 | 资源类型 | 入仓数量 | 库存数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃曲坡水库枢纽站综合应急物资 储备库 | 雨衣 | 安全防护 | 14套 | 14套 |
|  | 铁丝 | 其它 | 4盘 | 4盘 |
|  | 吸油垫 | 污染物收集 | 37箱 | 37箱 |
|  | 下水衣 | 安全防护 | 5件 | 5件 |
|  | 潜水泵 | 其它 | 1台 | 1台 |
|  | 胶鞋 | 其它 | 10双 | 10双 |
|  | 警戒带 | 安全防护 | 28卷 | 28卷 |
|  | 安全绳 | 安全防护 | 19个 | 19个 |
|  | 方（圆）铁锹 | 其它 | 20把 | 20把 |
|  | 塑料水管 | 其它 | 2盘 | 2盘 |
|  | 灭火器 | 其它 | 2个 | 2个 |
|  | 防滑手套 | 安全防护 | 108双 | 108双 |
|  | 彩条布 | 其它 | 3张 | 3张 |
|  | 工具套装 | 其它 | 1套 | 1套 |
|  | 洋镐 | 其它 | 3把 | 3把 |
|  | 手电筒 | 其它 | 5个 | 5个 |
|  | 帐篷 | 其它 | 2顶 | 2顶 |
|  | 两轮手推车 | 其它 | 3辆 | 3辆 |
|  | 编织袋 | 应急通信 和指挥 | 500个 | 500个 |
|  | 电链锯 | 其它 | 1把 | 1把 |
|  | 消防斧（长短） | 其它 | 9把 | 9把 |
|  | 吸油索 | 污染物收集 | 27包 | 27包 |
|  | 雨衣 | 安全防护 | 14套 | 14套 |
| 柳林加油站综合应急 物资储备库 | 手钳 | 其它 | 2个 | 2个 |
|  | LED手提灯 | 其它 | 4个 | 4个 |
|  | 电链锯 | 其它 | 1个 | 1个 |
|  | 吸油索 | 污染物收集 | 11包 | 11包 |
|  | 安全带 | 安全防护 | 20个 | 20个 |
|  | 尼龙保险绳 | 安全防护 | 2盘 | 2盘 |
|  | 铁锹（圆、方） | 其它 | 18把 | 18把 |
|  | 编织袋 | 其它 | 490个 | 490个 |
|  | 安全鞋 | 安全防护 | 12双 | 12双 |
|  | 吸油枕 | 污染物收集 | 4箱 | 4箱 |
|  | 防滑手套 | 安全防护 | 108双 | 108双 |
|  | 活性炭 | 污染物收集 | 35包 | 35包 |
|  | 洋镐 | 其它 | 5把 | 5把 |
|  | 消防斧 （长、短） | 安全防护 | 10把 | 10把 |
|  | 警戒带 | 安全防护 | 30卷 | 30卷 |
|  | 潜水泵 | 其它 | 1台 | 1台 |
|  | 塑料水管 | 其它 | 3盘 | 3盘 |
|  | 雨衣 | 其它 | 14套 | 14套 |
|  | 干粉灭火器 | 安全防护 | 2个 | 2个 |
|  | 彩条布 | 其它 | 3张 | 3张 |
|  | 手推车 | 其它 | 3辆 | 3辆 |
|  | 工具组装套盒 | 其它 | 2套 | 2套 |
|  | 吸油毡 | 污染物收集 | 29包 | 29包 |
|  | 吸油垫 | 污染物收集 | 2箱 | 2箱 |
|  | 铁丝 | 其它 | 5盘 | 5盘 |
| 铜川市印台区 柳湾供水厂 | 吸油片 | 污染物收集 | 20箱 | 20箱 |
|  | 吸油毡 | 污染物收集 | 40包 | 40包 |
|  | 多用途活性炭包 | 污染物收集 | 25箱 | 25箱 |
|  | 吸油草 | 污染物收集 | 25包 | 25包 |
| 铜川市印台区 柳湾供水厂 | 活性炭 | 污染物收集 | 80袋 | 80袋 |
|  | 驱油剂 | 污染物收集 | 1箱 | 1箱 |
|  | 吸油索 | 污染物收集 | 35包 | 35包 |
|  | 吸油垫 | 污染物收集 | 25箱 | 25箱 |
|  | 吸油枕 | 污染物收集 | 25箱 | 25箱 |
| 铜川市生态环境局王益分局川口库 | 吸油索 | 污染物降解 | 17包 | 17包 |
|  | 吸油片 | 污染物控制 | 10个 | 10个 |
|  | 连体衣 | 安全防护 | 5件 | 5件 |
|  | 便携式打印机 | 其它 | 1台 | 1台 |
|  | 吸油垫 | 污染物控制 | 10个 | 10个 |
|  | 雨鞋 | 安全防护 | 10双 | 0双 |
|  | 化学品吸附包 | 污染物降解 | 30个 | 30个 |
|  | 应急警示牌 | 安全防护 | 1个 | 1个 |
|  | 吸油毡 | 污染物控制 | 41个 | 35个 |
|  | 防火服 | 安全防护 | 1套 | 1套 |
|  | 编织袋 | 污染物收集 | 3包 | 3包 |
|  | 防化服 | 安全防护 | 1套 | 1套 |
|  | 正压式空气呼吸器（氧气瓶） | 安全防护 | 1个 | 1个 |
|  | 贮存电暖器 | 安全防护 | 1台 | 1台 |
|  | 帐篷 | 安全防护 | 1个 | 1个 |
|  | 手套 | 安全防护 | 20双 | 20双 |
|  | 下水衣 | 安全防护 | 5件 | 5件 |
|  | 吸油草 | 污染物控制 | 20包 | 14包 |
|  | 吸油枕 | 污染物控制 | 10箱 | 10箱 |
|  | 应急箱 | 安全防护 | 1个 | 1个 |
|  | 活性炭 | 污染物降解 | 80袋 | 70袋 |
| 下石节煤矿综合应急 物资储备库 | 吸油枕 | 污染物收集 | 33箱 | 33箱 |
|  | 吸油垫 | 污染物收集 | 1箱 | 1箱 |
|  | 吸油索 | 污染物收集 | 37包 | 37包 |
| 下石节煤矿综合应急 物资储备库 | 帐篷 | 其它 | 2顶 | 2顶 |
|  | 吸油片 | 污染物收集 | 4箱 | 4箱 |
|  | 吸油毡 | 污染物收集 | 13包 | 13包 |
| 陕西省铜川市生态环境局宜君分局物资库 | 连体下水衣 | 安全防护 | 10件 | 10件 |
|  | 吸油索 | 污染物控制 | 60件 | 60件 |
|  | 吸油毡 | 污染物收集 | 25件 | 25件 |
|  | 吸油垫 | 污染物收集 | 30件 | 30件 |
|  | 吸油枕 | 污染物收集 | 35件 | 35件 |
| 长庆油田 分公司 第一输油处 | 吸油垫 | 污染物收集 | 13件 | 13件 |
|  | 吸油枕 | 污染物收集 | 35件 | 35件 |
|  | 帐篷 | 安全防护 | 4顶 | 4顶 |
|  | 吸油索 | 污染物控制 | 12件 | 12件 |
|  | 吸油毡 | 污染物收集 | 16件 | 16件 |
| 瑶曲镇建国加油站综合应急物资 储备库 | 吸油片 | 污染物收集 | 16箱 | 16箱 |
|  | 吸油索 | 其它 | 9包 | 9包 |
|  | 吸油枕 | 污染物收集 | 36箱 | 36箱 |
|  | 吸油毡 | 污染物收集 | 4包 | 4包 |

- 附件5

- 典型突发环境事件应急处置方案

| 序号 | 事故类型 | 事故情景 | 主要应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境突发事件 | 环保设施故障或 违法排污 | （1）调查处理组展开调查，查清造成水质超标的主要原因及相关企业。 （2）污染处置组组织开展污染源封堵，阻止污染物排入饮用水源，并及时关停、限排相关排放企业。应急指挥部指挥相关部门及企业进行堵漏、截污、消污等应急抢险措施，彻底切断所有污染源。 （3）应急监测组立即对事故企业排污口、事发地、事发地饮用水源上游水质进行连续监测，及时掌握水质情况，为应急救援决策提供准确、可靠的数据。 （4）根据污染物种类及泄漏量，综合考虑降低饮用水源流域内污染情况较为严重的支流流入量，以降低下游污染物排入量便于应急处置。 （5）若发现污染物仍有向饮用水源保护区（含备用水源）扩散的趋势，则立即向受影响水体投加吸附剂或化学药剂，对污染物进行“削峰”。 （6）如采取上述应急措施后，受影响饮用水源保护区（含备用水源）水质仍然超标，则迅速从上游水库调水，缓解污染矛盾。具体调水方案、水量、时间等由应急指挥部及应急专家根据事故具体情况确定。 （7）在污染物短期内无法消除，且下游自来水厂处理工艺的限制无法保证出厂水质达标情况下，应通知水厂立即关闭当前取水口并临时调用备用水厂供水，直至污染物彻底清除，确保居民用水安全。 |
| 2 |  | 危化品 交通运输事故 | （1）污染处置组展开调查，查清交通事故原因、位置、主要污染物类型、储存量及可能的泄露量。 （2）立即切断污染源，停止污染物排入饮用水源。由污染处置组进行围堤堵截或挖掘沟槽收容泄漏物到安全地点。控制泄漏物后，即时对现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释，防止二次事故的发生。必要时可在下游构筑围油栏等拦截、分流受污染水体。 （3）应急监测组立即对事故发生地及下游进行连续监测，及时掌握水质情况，为应急救援决策提供准确、可靠的数据。 （4）若污染物仍有向饮用水源保护区（含备用水源）扩散的趋势，则立即向受影响水体投加吸附剂或化学药剂，对污染物进行“削峰”。 （5）如采取上述应急措施后，受影响饮用水源保护区（含备用水源）水质仍然超标，则迅速从上游水库调水，缓解污染矛盾。具体调水方案、水量、时间等由应急指挥部及应急专家根据事故具体情况确定。 （6）在污染物短期内无法消除，且下游自来水厂处理工艺的限制无法保证出厂水质达标情况下，应通知水厂立即关闭当前取水口并临时调用备用水厂供水，直至污染物彻底清除，确保居民用水安全。 |
| 2 | 水环境突发事件 | 危化品 交通运输事故 |  |
| 3 |  | 汛期导致的累积性水质超标 | （1）污染处置组展开调查，查清造成饮用水源水质超标的主要原因以及导致下游水质超标的主要支流。 （2）应急监测组立即对事发地及其上下游水质进行连续监测，及时掌握水质情况，为应急救援决策提供准确、可靠的数据。 （3）根据应急监测结果，降低流域内污染情况较为严重的支流流入量，以降低下游饮用水源污染物排入量便于应急处置。 （4）若污染物仍有向饮用水源保护区（含备用水源）扩散的趋势，则立即向受影响水体投加吸附剂或化学药剂，对污染物进行“削峰”。 （5）如采取上述应急措施后，受影响饮用水源保护区（含备用水源）水体化学需氧量、氨氮、总磷等指标仍然超标，则迅速从上游水库调水，缓解污染矛盾。具体调水方案、水量、时间等由应急指挥部及应急专家根据事故具体情况确定。 （6）在污染物短期内无法消除，且下游自来水厂处理工艺的限制无法保证出厂水质达标情况下，应通知水厂立即关闭当前取水口并临时调用备用水厂供水，直至污染物彻底清除，确保居民用水安全。 |
| 4 | 大气环境突发事件 | 环保设施故障或违法排污 | （1）污染处置组展开调查查清造成突发大气环境污染的主要原因及企业。 （2）立即切断污染源，停止污染物释放。关停、限排不稳定达标排放企业。应急指挥部指挥相关部门及企业进行堵漏、喷淋等应急抢险措施，彻底切断所有污染源。 （3）立即对事故企业排污口、事发地、事发地周边环境进行特征大气污染物连续监测，及时掌握污染物扩散情况，为应急救援决策提供准确、可靠的数据。 （4）应急指挥部及应急专家根据事故具体情况划分出隔离区，设置安全警示牌及警戒带，严格限制无关人员、车辆进入隔离现场，保证应急救援有序进行。 （5）若事故产生衍生废水，则核实事故废水的流向并及时采取阻流措施，防止事故废水流入河流导致环境污染物进一步扩大。 （6）根据事故污染物类型可对受影响区域内大气环境风险受体（包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位等）发布健康防护警示。 （7）必要时对受影响区域内大气环境风险受体进行疏散，在疏散的路线上安排人员维持秩序，引导人员有序安全疏散至安全紧急避险场所；（若事故发生在夜间，则应开启应急照明灯或使用其他照明设备），保证人员撤离至上风向方位，统计好人数，同时确保应急通道畅通。 （8）如有人员受伤应送院就医治疗并做好受伤人员的处理以及跟踪照顾工作。 |
| 4 | 大气环境突发事件 | 环保设施故障或违法排污 |  |
| 5 |  | 危险化学品交通运输事故 | （1）污染处置组展开调查查清交通事故原因、位置、主要污染物类型、储存量及可能的泄露量。 （2）实施封堵、喷淋、转罐等措施，切断污染源，控制污染物释放。 （3）立即对事发地、事发地周边环境进行特征大气污染物连续监测，及时掌握污染物扩散情况，为应急救援决策提供准确、可靠的数据。 （4）应急指挥部及应急专家根据事故具体情况划分出隔离区，设置安全警示牌及警戒带，严格限制无关人员、车辆进入隔离现场，保证应急救援有序进行，并做好交通导行措施。 （5）若事故产生衍生废水，则核实事故废水的流向并及时采取阻流、收集措施，防止事故废水流入河流导致环境污染物进一步扩大。 （6）根据事故污染物类型可对受影响区域内大气环境风险受体（包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位等）发布健康防护警示。 （7）必要时对受影响区域内大气环境风险受体进行疏散，在疏散的路线上安排人员维持秩序，引导人员有序安全疏散至安全紧急避险场所；（若事故发生在夜间，则应开启应急照明灯或使用其他照明设备），保证人员撤离至上风向方位，统计好人数，同时确保应急通道畅通。 （8）如有人员受伤应送院就医治疗并做好受伤人员的处理以及跟踪照顾工作。 |
| 5 | 大气环境突发事件 | 危险化学品交通运输事故 |  |
| 6 |  | 大气环境质量重污染引发的突发大气环境污染事件 | （1）健康防护措施：在区域内主要媒体发布健康防护警示：提醒儿童、老年人和患有心脏病、肺病等易感人群应当留在室内；建议中小学减少甚至停止户外体育运动；一般人群减少或避免户外活动；大型会展和文化体育等重大活动减少举办或做好应急方案。 （2）倡导公众及大气污染物排放单位自觉采取措施，减少污染排放，建议性减排措施包括：a.择机采取人工影响局部天气措施，降低大气污染物浓度。b.倡导排放大气污染物的企业主动采取措施，调峰生产，控制污染工序生产，减产减排。若由臭氧超标引起应急响应时，仅倡导排放挥发性有机物的企业调峰生产，主动减产减排。c.倡导公众尽量乘坐公共交通工具出行，减少汽车上路行驶；有条件的单位和企业主动错峰上下班行动。d.向市政府报告相关县（市、区）应对环境空气重污染的应急响应情况，并提请市政府协调相关城市协同减排，减少区域污染。e.企事业单位启动大气重污染应急预案。 （3）强制性污染减排措施：a.视情况停驶部分党政机关和事业单位公务用车。b.区禁止未持有绿色环保标志的汽车通行。c.应急重点监管企业通过降低生产负荷、使用优质燃料、提高污染防治设施治理效率等方式减少污染物排放；责令不稳定达标污染源停止排污。d.在重度污染以上的区域，除市政基础设施和公共设施等重点项目外，其他建设工程停止土石方开挖、拆除施工、余泥渣土建筑垃圾清运，暂停含有挥发性有机溶剂的喷涂和粉刷等作业。严重污染以上区域的市政基础设施和公共设施等重点项目合理调整施工程序，减少扬尘污染。e.增加全市道路清扫保洁和洒水作业的时间、频次；重度污染以上的区实施强化保洁措施，严重污染以上的区在二级措施基础上实施进一步的强化保洁措施；加强施工工地执法检查；全面禁止未加覆盖物运输粉料的机动车上路行驶。f.全面禁止矿山爆破及粉碎作业。g.全面禁止燃放烟花爆竹。h.全面禁止农作物秸秆、城市清扫废物、园林废物、建筑废弃物等生物质的露天焚烧；禁止露天烧烤。i.强化对重点监管餐饮企业的监控和现场巡查频次，确保油烟净化设备正常运行。j.加强对加油站油气排放治理设施使用和维护的监督管理。k.视情况要求排放挥发性有机物的重点监管企业通过降低生产负荷、提高污染防治设施治理效率或者停产等方式减少污染物排放；对排放不稳定达标或未完成VOC排放控制整改工作的企业进行停产；对石化、化工、表面涂装、电子、印刷等挥发性有机物重点监管企业增加巡查频次，确保污染治理设施运行正常。 |
| 6 | 大气环境突发事件 | 大气环境质量重污染引发的突发大气环境污染事件 |  |

- 附件6

- 突发环境事件应急预案启动通知书

：

20年月日时分，区（县）街道发生一起突发环境事件，初步判断为 级。 经请示铜川市突发环境事件应急指挥部主要领导同意，现决定启动《铜川市突发环境事件应急预案》，请你单位依据《铜川市突发环境事件应急预案》的相关规定，立即组织力量参与应急处置工作。

现场联络方式：（一）现场应急指挥部负责人 联系电话 （二）第一联络员 联系电话 （三）第二联络员 联系电话

铜川市突发环境事件应急指挥部

年   月   日

- 附件7

- 突发环境事件应急结束通知书

__________________：

发生于20年月日时分，区（县）街道突发环境事件，经多方共同努力，应急处置行动已达到预期目的，现场情况满足《铜川市突发环境事件应急预案》关于应急结束的条件，现场指挥部经请示领导同意，决定结束本次环境应急处置行动。请各单位清理物品，安全、有序撤离现场。

铜川市突发环境事件应急指挥部

年   月   日

- 附件8

- 突发环境事件信息接报表

| 事发单位或区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |
| 事发时间 |  |  |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 污染类别 | □大气污染 □水体污染 □土壤污染 □危险废物泄漏 □危化品泄漏 □火灾次生 □交通事故次生 □其他 |  |  |
| 事件原因： |  |  |  |
| 主要污染物： |  |  |  |
| 污染影响区域： |  |  |  |
| 已采取的控制措施： |  |  |  |
| 人员伤害情况： |  |  |  |

记录人：                                      时间：

- 附件9

- 突发事件信息报告表

报送单位（盖章）：                审核人：                经办人：

20年 月 日 时 分，接到 单位 同志（电话 ）报告： 月 日 时 分，在 区 街道发生一起突发环境事件，初步判定为级别。

事件起因、经过、损失和影响：

已采取措施及效果：

发展趋势及对策意见：

现场联络方式：（一）现场应急指挥部负责人 联系电话 （二）第一联络员 联系电话 （三）第二联络员 联系电话